PAGE  
11

HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZAT

Várdomb Község Önkormányzata Képviselőtestületének

12/2007.(XI.30.). sz. rendelete

Várdomb község helyi építési szabályozásáról

Várdomb Község Önkormányzatának Képviselőtestülete az Önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 16.§ (1) bekezdésének, valamint az Épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 7.§ (3) c); továbbá a 2.§ (10) és (19) bekezdéseinek felhatalmazásával élve, - tekintettel az Országos településrendezési és építészeti követelményekről szóló 253/1997. (XII. 20.) sz. kormányrendelet (a továbbiakban: OTÉK) előírásaira is – az alábbi rendeletet alkotja:

I. FEJEZET

ÁLTALÁNOS ELŐÍRÁSOK

1.§

A rendelet hatálya

(1) Jelen rendelet csak a rendelet mellékletét képező, a CIVITAS BT által készített 05/2004 tervszámú Várdomb község kül- és belterületi szabályozási tervlapjaival együtt érvényes, azzal együtt értelmezendő és alkalmazandó.

(2) Jelen rendelet hatálya Várdomb község közigazgatási területére terjed ki.

(3) A szabályozási terven alkalmazott jelek az OTÉK 2. sz. mellékletében szereplő jelkulcsán alapulnak, az OTÉK vonatkozó előírásai és fogalom-meghatározásai szerint értelmezendők. A jelkulcsban szereplő jelek kötelező érvényűek, ezek megváltoztatása csak a rendezési terv módosításával lehetséges.
 

(4) Egyes objektumok helyi védelem alá helyezése vagy törlése jelen rendelet módosítása nélkül, önálló önkormányzati rendelettel történhet a helyi védelemre vonatkozó egyéb előírások betartása mellett. 

(5) Jelen rendeletben nem szabályozott kérdésekben az országos érvényű hatályos jogszabályok szerint kell eljárni.

2.§

Telekalakításra vonatkozó előírások

(1) A település területén telekalakítás csak az adott övezetben illetve építési övezetben szereplő paraméterekkel lehetséges, kivéve a települési célokat szolgáló, önálló telket igénylő műtárgyak és köztárgyak telkét.

(2) Az ingatlan-nyilvántartás szerint építési teleknek minősülő, az adott övezeti előírásoknál szűkebb paraméterekkel rendelkező kialakult telek is beépíthető a vonatkozó övezeti és egyéb építési előírások betartása esetén.

(3) Kialakult telekállapotok esetén telekmegosztás csak az övezeti előírásokban szereplő legkisebb telekméretek biztosíthatósága esetén, telekösszevonás, illetve telek-bővítés azonban ennél kisebb telekméretek kialakulása esetén is engedélyezhető, ha ez által kedvezőbb helyzet hozható létre. 

(4)  A településen nyeles-telek nem alakítható ki. 

(5)   

3.§

Épületek elhelyezésére vonatkozó általános előírások

(1) 

(2) Új létesítmények építésekor, vagy meglévők átalakításakor, bővítésekor, rendeltetésük megváltoztatásakor a vonatkozó hatályos jogszabály rendelkezéseit kell alkalmazni az átalakítás, bővítés, illetőleg a változtatás körében és mértékében.  
(3) Új épület építése csak a jogszabályban meghatározott gépjármű-várakozó és tároló helyek biztosítása esetén lehetséges. 

(4) A tervezési területen állandó használatra szánt lakókocsi és konténer nem helyezhető el.   

(5) Mikrohullámú átjátszó torony nem helyezhető el belterületen, kertgazdasági területen, valamint helyi és országos jelentőségű természetvédelem alatt álló területeken. 

(6) Utcai kerítés csak a szabályozási tervlapon jelölt szabályozási vonalra helyezhető.

(7) Az adott övezeti előírásokban megengedettnél már nagyobb mértékben beépített telek beépítettsége tovább nem növelhető, azonban a meglévő épületek korszerűsíthetők, és a beépítettség további növelése nélkül a megengedett építménymagasság betartása mellett bővíthetők. 

(8) Új beépítésű utcában az ingatlan fő funkcióját betöltő épület utcai homlok-falát a szabályozási terven jelölt építési határvonalra kell helyezni. Kialakult beépítésű utcában az ingatlan fő funkcióját betöltő új épület utcai homlok-falát az utcában kialakult építési vonalhoz kell igazítani.

(9) Gazdasági és különleges területeken – ha a szabályozási terv ettől eltérően nem rendelkezik - az építési hely határvonala a telekhatártól mért 5 m.
 

(10) Szabályozási vonallal érintett (átszelt) meglévő épületnek a tervezett közterületbe eső része indokolt esetben felújítható, de ezen a telekrészen nem bővíthető.

(11) Oldalhatáron álló beépítés esetén az épületek szabadonállóan is elhelyezhetők az oldalhatáron álló beépítésnek megfelelő építési helyen belül.  

(12) Kialakult oldalhatáron álló beépítésű területen 14 m-nél keskenyebb telken „D-E” tűzveszélyességi osztályba tartozó új épület építése és meglévő épület bővítése esetén az oldalkert legkisebb szélessége legalább az övezetben előírt építménymagasság mértékével megegyező legyen. 

(13) Hátsókert mélysége általánosan legalább 6 m, kivéve az Lf-2, építési övezetet, ahol az épületek a telekhatáron nyílászáró nélküli tűzgátló kialakítással a hátsó telekhatáron is elhelyezhetők. 70 m-nél hosszabb lakótelkek esetében a hátsó építési vonal az utcai telekhatártól mért 60 m.  

4.§

Épületek, építmények kialakítására vonatkozó általános előírások

(1) Lakó-, vegyes-, különleges és kertes mezőgazdasági területen minden épületet jellemzően 35-45o hajlású magas tetővel kell kialakítani. E területek épületein alkalmazható tető-héjazati anyag: a natúr égetett cserép színárnyalataival megegyező színű égetett cserép, betoncserép, pikkelyfedés-jellegű fémlemez- vagy bitumenes zsindely-héjazat. Nem alkalmazható azbesztet tartalmazó, illetve fokozott tűzterjedési fokozatba sorolt héjazati anyag. Nád-, zsúp- és fazsindely-fedés csak kivételesen alkalmazható. Helyi védelem alatt álló terület épületein csak hódfarkú égetett cserép héjazat alkalmazható. 

(2) Kialakult beépítésű utcában történő új építés esetén az ingatlan fő funkcióját betöltő épület tetőidomát az utcában jellemzően kialakult tetőidomokkal összhangban kell kialakítani.  

(3) Terepszint alatti építmények (pince) egy szint mélységben, a telken megengedett beépítettséget meg nem haladó kiterjedéssel létesíthetők. Kivétel ez alól az Mk-2 jelű kertes mezőgazdasági terület, ahol a megengedett 3%--os beépítettségi érték helyett 10%, de legfeljebb 400m2 lehet.
  

(4) A tervezési területen csak az adott ingatlanon működő intézmény, vállalkozás reklámozását szolgáló reklámhordozó berendezés helyezhető el, ingatlanonként legfeljebb 3 m2 reklám-felülettel.  

(5) 

(6) Az övezeti előírásokban megengedettnél nagyobb építménymagasságú meglévő épület – a benapozási és tűzvédelmi előírások teljesülése esetén - korszerűsíthető és bővíthető az építménymagasság további növelése nélkül.

5.§

Általános földtani és talajvédelmi követelmények

(1) 

(2) 

(3) 

(4) A termőföldön történő beruházásokat úgy kell megtervezni és kivitelezni, hogy a létesítmények elhelyezése a környező területeken a talajvédő gazdálkodás feltételeit ne rontsa. Termőföldet érintő építési és tereprendezési munka során gondoskodni kell a termőréteg mentéséről és az építés során feleslegessé váló termőréteg hasznosításáról.

(5) 

(6) 

6.§

A települési környezet védelmének általános szabályai

(1) A település területén keletkező kommunális szilárd és folyékony hulladékot csak közegészségügyi és környezetvédelmi hatóságok által engedélyezett lerakóhelyen szabad elhelyezni.

(2) Állati tetemeket zárható épületben elhelyezett konténerben kell átmenetileg tárolni, és a szakhatóságok által elfogadott megsemmisítő helyre kell elszállítani.

(3) A szennyvízcsatornázással nem rendelkező területen keletkező szennyvizeket szakszerűen kialakított közműpótlóban kell gyűjteni.

(4) A felszínalatti vizek minőségének védelme érdekében talajt szennyező anyag, illetve ilyen anyagot tartalmazó, vagy lebomlása esetén ilyen anyag keletkezéséhez vezető anyag közvetlen bevezetése a felszín alatti vizekbe tilos.

(5) 

(6) Háztáji állattartás esetén be kell tartani helyi állat-tartási szabályrendelet vonatkozó előírásait.

(7) A település területén csak olyan tevékenységek folytatása engedélyezhető, amelynek szennyezőanyag-kibocsátása nem haladja meg a hatályos jogszabályokban megengedett határértékeket.

7.§

A természet és tájkép védelmének általános szabályai

(1) Természetes állapotú erdő, rét, legelő, gyep, nádas területeken a természetes állapot megőrzésére kell törekedni, a területek kialakult művelési ága nem változtatható meg.

(2) 

(3) Tájképvédelmi területen nem helyezhető el 20 m-nél magasabb, illetve 200 m2-nél nagyobb beépített alapterületű, továbbá fémlemez, vagy hullámlemez fedésű, fémlemez homlokzatú épület, kémény, valamint hulladéklerakó. Birtokközponton legfeljebb 500 m2 beépített alapterületű épület is elhelyezhető. Tájvédelmi területen 7 métert meghaladó építménymagasságú, vagy 9 métert meghaladó homlokzatmagassággal rendelkező épület, vagy 250 m2 alapterületet meghaladó épület építése esetén a vonatkozó jogszabályok szerint látványterv készítendő.
  

(4) Tájképvédelmi területen bányászati tevékenység a bányászati szempontból kivett helyekre vonatkozó szabályok szerint folytatható.

(5) Tájképvédelmi területen új elektromos vagy hírközlési vezeték csak földkábellel fektethető.

(6) 
 

II. FEJEZET

A TERVEZÉSI TERÜLET TERÜLETFELHASZNÁLÁSA

8.§

A tervezési terület felosztása

(1) A beépítésre szánt területek az alábbi építési övezeteket tartalmazzák:

· Falusias lakóterület, 

· Településközponti vegyes terület,

· Gazdasági-ipari terület,

· Kereskedelmi-szolgáltató terület,

· Különleges terület.

(2) A beépítésre nem szánt területek az alábbi övezeteket tartalmazzák:

· Zöldterület,

· Általános mezőgazdasági terület,

· Kertes mezőgazdasági terület,

· Védelmi rendeltetésű erdőterület,

· Közlekedési és közműelhelyezési terület,

· Vízgazdálkodási terület.

III. FEJEZET

BEÉPÍTÉSRE SZÁNT TERÜLETEKRE VONATKOZÓ ELŐÍRÁSOK

9.§

Falusias lakóterületek szabályozása

(1) Lf-1 és Lf-3 és Lf-4 jelű lakóterület telkein az alábbi épületek és létesítmények helyezhetők el:

· Legfeljebb kétlakásos lakóépületek,

· Mező- és erdőgazdasági (üzemi) építmény, 

· A helyi lakosság ellátását szolgáló kereskedelmi, szolgáltató, vendéglátó épület,

· Szálláshely szolgáltató épület (legfeljebb 20 fh.)

· A terület rendeltetésszerű használatát nem zavaró kézműipari épület,

· Helyi igazgatási, egyházi, oktatási, egészségügyi, szociális épület,

· Sportépítmény,

· Gépjárműtároló.

(2) Lf-2 jelű lakóterület telkein az alábbi épületek és létesítmények helyezhetők el:

· Legfeljebb egylakásos lakóépületek,

· Mezőgazdasági építmények közül termény- és bortároló, 

· Gépjárműtároló. 

(3) Lf-2 jelű építési övezetben új épületet utcára merőleges nyeregtetővel kell ellátni; új építés és épület-átalakítás esetén térdfalmagasítás, tetőtéri loggia, erkély és tetősíkból kiugró tetőfelépítmény, tetőablak nem építhető.

(4) A területen haszonállat-tartás az önkormányzat állattartási rendeletével összhangban lehetséges.

(5) Új telekalakítás esetén és új építés, illetve épület-bővítés esetén betartandó paraméterek:


A telek
A telek
A telek
A telek
A telek 
Legnagyobb
Beépítési

Övezeti
legkisebb
legkisebb
legkisebb
legnagyobb
legkisebb
építmény-
mód

jel
szélessége
mélysége
területe
beépítettsége
zöldfelülete
magasság               


(m) 
(m) 
(m2) 
%
% 
(m)                  



.

Lf-1
18
50
900
30
50
5
oldalhatáron álló

Lf-2
12
20
300
40
40
4
oldalhatáron álló

Lf-3
20
35
700
30
50
5
szabadonálló

Lf-4

14
35
500
30
50
5
oldalhatáron álló

10.§

Településközponti vegyes területek szabályozása

(1) Vt-1 jelű településközpont vegyes területen csak egyházi épület (templom) helyezhető el.

(1) Vt-2 jelű területen elhelyezhető létesítmények:

· Oktatási épület és oktatási létesítmény kiszolgáló épületei

· Sportépítmény.

(1) Vt-3 jelű területen elhelyezhető létesítmények:

· Igazgatási épület,

· Lakóépület,

· Kereskedelmi, szolgáltató, vendéglátó épület,

· Gépjárműtároló.

(2) Az övezet területén telekmegosztás nem engedélyezhető.

(3) Megengedett legnagyobb beépítettség: a kialakult állapot szerint. Zöldfelület céljára (beépítetlen és burkolatlan telekrész) a telek területének legalább 40 %-a fenntartandó.

(4) Beépítési mód: kialakult.   

(5) Megengedett legnagyobb építménymagasság: kialakult.   

(6) A területen haszonállat-tartás nem megengedett.

(7) Új telekalakítás esetén és új építés, illetve épület-bővítés esetén betartandó paraméterek:


A telek
A telek
A telek
A telek
A telek 
Legnagyobb
Beépítési

Övezeti
legkisebb
legkisebb
legkisebb
legnagyobb
legkisebb
építmény-
mód

jel
szélessége
mélysége
területe
beépítettsége
zöldfelülete
magasság               


(m) 
(m) 
(m2) 
%
% 
(m)                  



.

Vt-1
kialakult
kialakult
kialakult
kialakult
30
kialakult
szabadon álló

Vt-2
30
50
1500
25
50
8
zártsorú

Vt-3
20
30
600
40
30
6
oldalhatáron álló

11.§

Gazdasági területek szabályozása

(1) Gksz-1 jelű kereskedelmi-szolgáltató területen az alábbi épületek és létesítmények helyezhetők el:

· Gazdasági építmény,

· A gazdasági épületen belül a tulajdonos, a használó, illetve a személyzet lakásai,

· Igazgatási és egyéb irodaépület,

· Kereskedelmi, szolgáltató, vendéglátó épület,

· Gépjárműtároló.

(2)  Gksz-2 jelű kereskedelmi-szolgáltató területen az alábbi épületek és létesítmények helyezhetők el:

· Gazdasági építmény,

· Igazgatási és egyéb irodaépület,

· Kereskedelmi, szolgáltató, vendéglátó épület,

· Gépjárműtároló. 

· A területen meglévő lakóépületek rendeltetésszerűen használhatók, felújíthatók és egy alkalommal legfeljebb 25 m2-rel bővíthetők, de a területen új lakóépületek nem helyezhetők el.

(3) Gip-1 jelű egyéb ipari területen, továbbá Gip-2 jelű jelentős mértékben zavaró hatású ipari területen az alábbi épületek és létesítmények helyezhetők el:

· Gazdasági építmény,

· Igazgatási és egyéb irodaépület,

· Gépjárműtároló, 

· A Gip-2 jelű terület bekerítendő, és a kerítés mentén 20 m sávban védőfásítás telepítendő.

(4) Technológiai okokkal indokolt esetben a Gip-1 és Gip-2 jelű építési övezetekben megengedettnél nagyobb építménymagasság is engedélyezhető.

(5) Új telekalakítás esetén és új építés, illetve épület-bővítés esetén betartandó paraméterek:


A telek
A telek
A telek
A telek
A telek 
Legnagyobb
Beépítési

Övezeti
legkisebb
legkisebb
legkisebb
legnagyobb
legkisebb
építmény-
mód

jel
szélessége
mélysége
területe
beépítettsége
zöldfelülete
magasság               


(m) 
(m) 
(m2) 
%
% 
(m)                  



.

Gksz-1
20
50
1000
40
25
5
szabadon álló

Gksz-2
20
40
1000
40
25
8
szabadon álló

Gip-1
30
60
2000
40
25
8
szabadon álló

Gip-2
40
60
3000
30
40
8
szabadon álló

12.§

Különleges területek szabályozása

(1) K-1 jelű területen az alábbi épületek és létesítmények helyezhetők el:

· Sírok, urnasírok, kripták,

· Ravatalozó, halottasház, temetőkápolna,

· A temető működéséhez szükséges gazdasági és szociális épület. 

· A terület bekerítendő, és a kerítés mentén védő fasor telepítendő.

· Új temetkezési helyek kialakítása csak parcellázási terv alapján lehetséges.

(2) K-2 jelű területen az alábbi épületek és létesítmények helyezhetők el:

· Sportpályák, sportépítmények, és kiszolgáló létesítményeik. 

· A terület bekerítendő, és a kerítés mentén védő fasor telepítendő.

(3) Új telekalakítás esetén és új építés, illetve épület-bővítés esetén betartandó paraméterek:


A telek
A telek
A telek
A telek
A telek 
Legnagyobb
Beépítési

Övezeti
legkisebb
legkisebb
legkisebb
legnagyobb
legkisebb
építmény-
mód

jel
szélessége
mélysége
területe
beépítettsége
zöldfelülete
magasság               


(m) 
(m) 
(m2) 
%
% 
(m)                  



.

K-1
50
50
3000
2
40
5
szabadon álló

K-2
50
100
5000
10
80
6
szabadon álló

IV. FEJEZET

BEÉPÍTÉSRE NEM SZÁNT TERÜLETEKRE VONATKOZÓ ELŐÍRÁSOK

13.§

KÖv-1 jelű vasúti közlekedési területek szabályozása

(1) Az övezet területén csak a vasúti közlekedési pályák, a vasúti közlekedés kiszolgáló építményei és létesítményei helyezhetők el. 

14.§

KÖu jelű közlekedési út területek szabályozása

(1) Az övezet területén az alábbi épületek és létesítmények helyezhetők el:

· Gépjárműúti, gyalogos és kerékpáros közlekedési pályák, csapadékvíz-elvezető árkok,

· Utcafásítás,

· Utcabútorok, képzőművészeti alkotások,

· Közmű-vezetékek és műtárgyaik, közvilágítási berendezések,

· Forgalomirányító és tájékoztató táblák, jelzések,

· Közlekedési rendeltetésű épületek (buszvárók).

(2) 

(3) Köu-1 jelű út gyorsforgalmi út, szabályozási szélessége 60 m, tervezési osztály: K.I.A

(4) Köu-2 jelű út országos főút és országos mellékút, szabályozási szélessége legalább 20 m, egyébként kialakult, tervezési osztály: K.IV.B – B.IV.b.A; illetve K.V.B – B.V.c.B.

(5) Köu-3 jelű út kiszolgáló út, szabályozási szélessége a szabályozási tervlap szerint, tervezési osztály: K.VIII.A. – B.VIII.c.B

(6) Köu-4 jelű út gyalogút, szabályozási szélessége kialakult, tervezési osztály: B.X.

(7) Köu-5 jelű út vegyesforgalmú kiszolgáló út, szabályozási szélessége legalább 8 m, tervezési osztály:  belterülettől nyugatra: K.VIII.B.; belterülettől keletre: K.VIII.A.

15.§

Közműelhelyezési területek szabályozása

(1) Kök-1 jelű övezet területén csak gázfogadó állomás létesítményei helyezhetők el.

(2) A terület bekerítendő.

16.§

17.§

Védelmi rendeltetésű erdőterület szabályozása

(1) Ev-1 jelű védelmi rendeltetésű erdőterületen minden erdőt és fásítást érintő esetben az erdőgazdálkodásról szóló hatályos jogszabályok betartandók.  
(2) Védelmi rendeltetésű erdőterületen az illetékes miniszter által jóváhagyott körzeti erdőtervben – melynek része a természetvédelmi kezelési terv – foglaltak szerint kell eljárni.

(3) A területen csak a termőhelyi adottságoknak megfelelő, elsősorban a környéken őshonos növényfajok telepíthetők.

(4) A területen épület nem helyezhető el.

(5) 

18.§

Má-1 jelű ltalános mezőgazdasági területek szabályozása

(1) Má-1 jelű területen minden tevékenység a földművelésre vonatkozó jogszabályok betartása mellett folytatható.

(2) Új épületet, építményt szabadonállóan szabad elhelyezni, legalább 10 m előkert-mélységgel.

(3) Telekalakítás esetén legalább 10 000 m2 területű, és legalább 30 m átlagos szélességű telek alakítható ki.

(4) 1500 m2-nél nagyobb telken 3 %-os beépítettséggel, de legfeljebb 400 m2 beépített területtel mezőgazdasági rendeltetésű épületek elhelyezhetők.

(5) 6000 m2-nél nagyobb telken a 3 %-os, de legfeljebb 400 m2 megengedett beépítettség felét meg nem haladó kiterjedésű területen lakóépület is elhelyezhető. 

(6) Megengedett építménymagasság: legfeljebb 4,5 m. Technológiai szükségszerűség esetén ennél magasabb gazdasági építmény is elhelyezhető.

(7) A területen birtokközpontok is kialakíthatók.

19.§

Má-2 jelű védett általános mezőgazdasági területek szabályozása

(1) A területen minden tevékenység a földművelésre vonatkozó jogszabályok betartása mellett folytatható.

(2) A területen épület nem helyezhető el.

(3) Telekalakítás esetén legalább 10 000 m2 területű és legalább 30 m átlagos szélességű telek alakítható ki.

(4) 

20.§

Mk-1 jelű kertes mezőgazdasági területek szabályozása

(1) A területen minden tevékenység a földművelésre vonatkozó jogszabályok betartása mellett folytatható. 

(2) Az övezet területén birtokközpontok nem alakíthatók ki.

(3) Telekalakítás esetén legalább 2000 m2 területű, és legalább 15 m átlagos szélességű földrészlet alakítható ki.

(4) A területen csak mezőgazdasági rendeltetésű, legfeljebb 4 m építmény-magasságú épület helyezhető el legfeljebb 3 %-os beépítettséggel, egy telken azonban legfeljebb 100 m2 beépített területtel.

(5) Új épületet, építményt oldalhatáron állóan kell elhelyezni. Megfelelő telekszélesség esetén az épület az oldalhatáron álló beépítési módnak megfelelő építési helyen belül szabadonállóan is elhelyezhető. Úttól legalább 5 m előkert-mélység biztosítandó. A területen pince és kertészeti építmény (üvegház és fóliasátor) elhelyezhető.

(6) A területen állattartás a helyi állattartási rendelettel összhangban lehetséges.

21.§

Mk-2 jelű kertes mezőgazdasági területek szabályozása

(1) A területen minden tevékenység a földművelésre vonatkozó jogszabályok betartása mellett folytatható. 

(2) Az övezet területén birtokközpont kialakítható. A birtokközpont telkén a beépítettség mértéke legfeljebb 25% lehet. A birtokközpontra vonatkozó egyéb előírásokat az OTÉK 29. §-a tartalmazza. 

(3) Telekalakítás esetén legalább 2000 m2 területű, és legalább 15 m átlagos szélességű földrészlet alakítható ki.

(4) A területen a növénytermesztés, az állattartás és állattenyésztés, tovább az ezekkel kapcsolatos termékfeldolgozás és – tárolás építményei, illetve a borászattal kapcsolatos vendéglátás és szálláshely- szolgáltatás építményei helyezhetők el, legfeljebb 4 m építmény-magassággal, 3%-os beépítési értékkel. A területen lakóépület szőlő, gyümölcsös és kert művelési ág esetén 3000 m2 , egyéb művelési ág esetén 6000 m2 telekterület felett helyezhető el, 1,5%-os beépítési értékkel. A különálló lakóépület építménymagassága legfeljebb 4,5 m lehet, melynek az alapterülete nem haladhatja meg a 200 m2 –t. .

(5) Új épületet, építményt oldalhatáron állóan kell elhelyezni. Megfelelő telekszélesség esetén az épület az oldalhatáron álló beépítési módnak megfelelő építési helyen belül szabadonállóan is elhelyezhető. Úttól legalább 5 m előkert-mélység biztosítandó. Új épületet a helyi építészeti hagyományokkal összhangban kell kialakítani.

(6) A területen pince és kertészeti építmény (üvegház és fóliasátor) elhelyezhető.

(7) A területen állattartás a helyi állattartási rendelettel összhangban lehetséges.

22.§

Mk-0 jelű kertes mezőgazdasági területek szabályozása

(1) Az Mk-0 övezeti jelű terület távlati lakóterületi fejlesztés céljára fenntartott terület. A területen minden tevékenység a földművelésre vonatkozó jogszabályok betartása mellett folytatható. 

(2) Az övezet területén birtokközpontok nem alakíthatók ki.

(3) Telekalakítás esetén legalább 1000 m2 területű, és legalább 18 m átlagos szélességű földrészlet alakítható ki.

(4) Az övezet területén az OTÉK 32.§-ában említett létesítményeken kívül egyéb művi létesítmény nem helyezhető el.

23.§

Zöldterületek szabályozása

(1) Z-1 jelű területen az alábbi épületek és létesítmények helyezhetők el:

· Növényzet, sétányok,

· Utcabútorok, képzőművészeti alkotások,

· Közmű-vezetékek és műtárgyaik, közvilágítási berendezések,

· Játszótéri létesítmények,

(2) Közművezetékeket és műtárgyaikat, közvilágítási berendezéseket úgy kell elhelyezni, hogy a meglévő fákat ne károsítsák.

(3) A területen haszonállat-tartás nem megengedett.

V. FEJEZET

KIEMELTEN KEZELT TERÜLETEK SZABÁLYOZÁSA

24.§

Belterületi határ megállapítása

(1) A település belterületi határvonala csak a belterületi szabályozási tervlapon jelölt módon változtatható meg.

(2) Belterületbe csatolásra szánt területen a becsatolás végrehajtásáig a terület művelési ágának megfelelően hasznosítandó, épület azonban nem helyezhető el.

(3) Belterületbe csatolás csak a terven szereplő területfelhasználás tényleges megindítása esetén lehetséges. 

(4) 

(5) Újabb területek belterületbe vonása előtt meg kell vizsgálni, hogy a tervezett tevékenység hogyan befolyásolja a környező mezőgazdasági művelt területek vízelfolyási viszonyait és a talajvédő gazdálkodás feltételeit. 

25.§

Védőtávolságok szabályozása

(1) Nagyfeszültségű elektromos vezetékek mentén történő épület-elhelyezéseknél a szabványban
 előírt védőtávolságok betartandók.

(2) Földgázvezetékek mentén a jogszabályban előírt biztonsági övezetre vonatkozó előírások betartandók. 

(3) Országos közutak melletti telken építmény csak külön jogszabályok
 betartása mellett helyezhető el.

(4) Vasútvonal mentén 50 m távolságon belül épület csak külön jogszabályban meghatározott módon helyezhető el. 

(5) Természetes állapotú vízfolyások partvonalától 50 m védőtávolságon belül épület nem helyezhető el.

(6) Vízfolyások és állóvizek mentén - eltérő szabályozás hiányában 6-6 m fenntartási sáv – biztosítandó. 

(7) Meglévő állattartó telep korszerűsítése, bővítése, vagy új állattartó telep létesítése esetén a külön jogszabályok szerinti védőtávolságok betartandók.

VI. FEJEZET

A KULTURÁLIS ÖRÖKSÉG VÉDELMÉNEK SZABÁLYOZÁSA

26.§

Az épített környezet védelmének szabályozása

(1) 

(2) 

(3) 

(4) 

(5) 

(6) 

(7) 

(8) A régészeti örökséget érintő kérdésekben a rendezési tervhez készített hatástanulmányban foglaltak az irányadók.

27.§

A helyi védelem szabályozása

(1) A helyi védelem irányítása az Önkormányzat Képviselőtestületének hatáskörébe tartozik. A védetté nyilvánításról illetve annak megszüntetéséről a Képviselőtestület rendelettel dönt. A döntésről tájékoztatni kell a védett érték tulajdonosait.

(2) A helyi védetté nyilvánítás, illetve megszüntetés tényét az ingatlan-nyilvántartásba be kell jegyeztetni.

(3) A helyi értékek védelmével kapcsolatos döntések és feladatok előkészítése és végrehajtásának szervezése a település jegyzőjének feladata.

(4) A védendő értékek körére építészmérnök által készített építészeti értékvizsgálat, illetve tájépítész- és kertészmérnök által készített botanikai értékvizsgálat alapján lehet javaslatot tenni.

(5) A védettség törlésére, a tulajdonos kérelmére, épület esetében építészmérnök, szobor esetében szobrászművész, növényállomány esetében kertészmérnök által készített szakvélemény alapján akkor kerülhet sor, ha a védett érték megtartása aránytalanul nagy terhet jelentene a tulajdonos számára, és a területen tervezett fejlesztés más módon nem valósítható meg. 

(6) Ha a védettség megszűnik, a jegyző gondoskodik a védett érték és telek dokumentációjának elkészíttetéséről és annak a Megyei Levéltárban történő elhelyezéséről; valamint a megmenthető értékes szerkezeti elemek, tárgyak megmentéséről és elhelyezéséről.

(7) A védettség törlésére a tulajdonos kérelmére, épület esetében építészmérnök, szobor esetében szobrászművész, növényállomány esetében kertészmérnök által készített szakvélemény alapján akkor kerülhet sor, ha a védett érték megtartása aránytalanul nagy terhet jelentene a tulajdonos számára, és a területen tervezett fejlesztés más módon nem valósítható meg.
 

28.§

A védett érték használata, fenntartása, átalakítása

(1) A védett érték tulajdonosának kötelessége a védett érték rendeltetésszerű használatáról, jó állapotáról gondoskodni.

(2) A használat a védett értéket nem veszélyeztetheti.

(3) A védett érték fenntartásának költségei a tulajdonost terhelik.

(4) Védett épületet eredeti (hagyományos) tömegében, tetőformájában kell megtartani, érintetlenül hagyva az eredeti homlokzati elemeket (nyílások, tagozatok, díszek).

(5) A védett épület belső korszerűsítését, átalakítását – hacsak a védelem nem terjed ki az épületbelső, vagy valamely belső részlet hangsúlyozott megtartására – illetve bővítését a védettség nem akadályozza.

(6) Védett épület csak úgy bővíthető, hogy az eredeti épület tömegformája, homlokzati, utcaképi megjelenése ne változzon, illetve gondosan mérlegelt kompromisszum árán az a legkisebb kárt szenvedje, és a tervezett bővítés a régi épület formálásával, szerkezetével, anyaghasználatával összhangban legyen.

29.§

A helyi védelem önkormányzati támogatása

(1) A védett érték megóvása, állagának megőrzése céljából a tulajdonos kérelmére pályázat útján önkormányzati támogatás adható.

(2) A helyi védelem támogatására felhasználható összeget minden évben az Önkormányzat költségvetési rendeletében kell meghatározni.

(3) A támogatás feltételeit, folyósításának, elszámolásának módját, az elvégzett munkák bizonylatolásának rendjét a támogatásban részesített tulajdonossal kötött szerződésben kell rögzíteni.

30.§

Helyi védelem alatt álló épületek építési engedélyezése 

31.§

Helyi védelem alatt álló területek szabályozása

(1) A helyi védelem alatt álló területeken a kialakult településszerkezet (közterületi határ, telekstruktúra, beépítési vonalak és beépítési mód) megőrzendő és védendő. A telekstruktúra védelme alól kivételt képez a birtokközpont területe. A területi védelem érdekében birtokközpont úgy alakítható ki, hogy a terület – változatos használatából adódó – tagolt jellege megmaradjon. 

(2) 

(3) 

(4) A területen új, vagy cserélendő elektromos és hírközlési vezeték csak földbe süllyesztve helyezhető el.

(5) A területen utcai telekhatáron csak a hagyományos jellegnek megfelelő élősövénnyel takart kerítés építhető.

(6) A területen csak a vidéken hagyományosnak tekinthető növényzet ültethető.  

VII. FEJEZET

SAJÁTOS JOGINTÉZMÉNYEK

32.§

33.§

Beültetési kötelezettség

(1) A szabályozási tervlapokon beültetési kötelezettségre jelölt területeken 3 szintes növényzet telepítendő.

(2) Beültetési kötelezettségű területen épület nem helyezhető el.

34.§

FEJEZET

ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK

35.§

Záró rendelkezések

(1) Jelen rendelet a kihirdetés után 30 nappal lép hatályba.

(2) Jelen rendelet hatálybalépésével egyidejűleg hatályát veszti a Bátaszék Nagyközségi Közös Tanácsa Összevont Rendezési Tervét jóváhagyó 3/1984.(XI.28.). sz. rendeletének Várdomb községre vonatkozó minden előírása.

Várdomb, 2007. november 30.
               Rács László s.k.                                                                                Takaró Jánosné s.k.
               polgármester






körjegyző

Záradék:

Kihirdetése megtörtént 

2007. november 30-án.

Várdomb, 2007. november 30.



Takaró Jánosné



körjegyző

Záradék: 
A rendelet egységes szerkezetbe foglalása 2013. január 10-én megtörtént

Nagyné Pohlon Mónika

aljegyző 
A rendelet egységes szerkezetbe foglalása 2016. december 27-én megtörtént

Nagyné Pohlon Mónika

aljegyző

1. melléklet: Várdomb műemléke és műemléki környezetéhez tartozó ingatlanok

a) Műemlék: Római katolikus templom, 387 hrsz. (M 4227) 

b) Műemléki környezet: 95/1, 95/2, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 386, 388, 389, 390/1, 391, 392 hrsz.

2. melléklet: Várdomb régészeti lelőhelyei és régészeti érdekű területei 

3. melléklet: Várdomb  védelem alatt álló ingatlanai

Sz.
Cím (utca, házszám)
Hrsz.
Megnevezés
A védettség tárgya

1. Kossuth u. 77. 
248 
lakóház 
épülettömeg, homlokzatok

2. Kossuth u. 79.
250 
lakóház 
épülettömeg, homlokzatok

3. Kossuth u. 91. 
313/1 
vendéglő 
épülettömeg

4. Kossuth u. 
325 
szoborfülke és kereszt 
teljes objektumok

5. Kossuth u. 99.
314 
lakóház 
épülettömeg, homlokzatok

6. Kossuth u. 111. 
379 
lakóház 
épülettömeg, homlokzatok

7. Kossuth u. 116. 
86 
lakóház 
utcai homlokzat

8. Kossuth u. 121. 
384 
iskola
utcai homlokzat, kerítés

9. Kossuth u. 125.
386 
R.k. plébánia
épülettömeg, homlokzatok

10. Kossuth u. 
389 
Hősi emlékmű 
teljes objektum

11. Kossuth u. 127.
387 
kereszt 
teljes objektum

12. Kossuth u.136. 
97 
Ref. imaház
utcai homlokzat

13. Kossuth u. 139. 
395 
lakóház
épülettömeg, homlokzatok

14. Kossuth u. 142.
101
lakóház
épülettömeg, homlokzatok

15. Kossuth u. 152. 
106
lakóház
épülettömeg, homlokzatok

16. Kossuth u. 167. 
412
lakóház
utcai homlokzat, kerítés

17. Kossuth u. 
424/2
kereszt
teljes objektum

18. Kossuth u. 
251/2
Szt. Vendel szobor
teljes objektum

19. Petőfi u. 1. 
308
lakóház
épülettömeg, homlokzatok

20. Temető
1630
kereszt
teljes objektum

21. Temető
1630
kálvária-kápolna + stációk
teljes objektum

22. Józan köz
156
lakóház
épülettömeg, homlokzatok

23. Szőlőhegy
1705
présház
épülettömeg, homlokzatok

24. Szőlőhegy
1705
présház
épülettömeg, homlokzatok

25. Szőlőhegy
1712
présház
épülettömeg, homlokzatok

26. Szőlőhegy
1722
présház
épülettömeg, homlokzatok

27. Szőlőhegy
1735
présház
épülettömeg, homlokzatok

28. Szőlőhegy
1736
présház
épülettömeg, homlokzatok

29. Szőlőhegy
1755
présház
épülettömeg, homlokzatok

30. Szőlőhegy
0203/26
présház
épülettömeg, homlokzatok

31. Újberekpuszta
05/5
kastély
épülettömeg, homlokzatok

� Módosította a 14/2012.(XII.01.) rendelet 1.§-a, hatályos 2012. 12. 01-től


� Módosította a 12/2016.(XII.23.) önkormányzati rendelet 1.§ 1) bekezdése, hatályos 2016. 12. 27-től. 


� Módosította a 12/2016.(XII.23.) önkormányzati rendelet 2.§ 1) bekezdése, hatályos 2016. 12. 27-től.


� Módosította a 12/2016.(XII.23.) önkormányzati rendelet 2.§ 1) bekezdése, hatályos 2016. 12. 27-től. 


� Módosította a 14/2012.(XII.01.) rendelet 2.§-a, hatályos 2012. 12. 01-től


� Módosította a 14/2012.(XII.01.) rendelet 2.§-a, hatályos 2012. 12. 01-től


� Módosította a 14/2012.(XII.01.) rendelet 2.§-a, hatályos 2012. 12. 01-től


� Módosította a 12/2016.(XII.23.) önkormányzati rendelet 1.§ 2) bekezdése, hatályos 2016. 12. 27-től.


� Módosította a 14/2012.(XII.01.) rendelet 3.§-a, hatályos 2012. 12. 01-től


� Módosította a 12/2016.(XII.23.) önkormányzati rendelet 2.§ 1) bekezdése, hatályos 2016. 12. 27-től.


� Módosította a 12/2016.(XII.23.) önkormányzati rendelet 2.§ 1) bekezdése, hatályos 2016. 12. 27-től.


� Módosította a 12/2016.(XII.23.) önkormányzati rendelet 2.§ 1) bekezdése, hatályos 2016. 12. 27-től.


� Módosította a 12/2016.(XII.23.) önkormányzati rendelet 2.§ 1) bekezdése, hatályos 2016. 12. 27-től.


� Módosította a 12/2016.(XII.23.) önkormányzati rendelet 2.§ 1) bekezdése, hatályos 2016. 12. 27-től.


� Módosította a 12/2016.(XII.23.) önkormányzati rendelet 2.§ 1) bekezdése, hatályos 2016. 12. 27-től.


� Módosította a 12/2016.(XII.23.) önkormányzati rendelet 2.§ 1) bekezdése, hatályos 2016. 12. 27-től.


� Módosította a 12/2016.(XII.23.) önkormányzati rendelet 2.§ 1) bekezdése, hatályos 2016. 12. 27-től.


� Módosította a 14/2012.(XII.01.) rendelet 4.§-a, hatályos 2012. 12. 01-től


� Módosította a 14/2012.(XII.01.) rendelet 4.§-a, hatályos 2012. 12. 01-től


� Módosította a 12/2016.(XII.23.) önkormányzati rendelet 2.§ 1) bekezdése, hatályos 2016. 12. 27-től.


� Módosította a 14/2012.(XII.01.) rendelet 5.§-a, hatályos 2012. 12. 01-től


� Módosította a 12/2016.(XII.23.) önkormányzati rendelet 1.§ 3) bekezdése, hatályos 2016. 12. 27-től.


� Módosította a 12/2016.(XII.23.) önkormányzati rendelet 1.§ 3) bekezdése, hatályos 2016. 12. 27-től.


� Módosította a 12/2016.(XII.23.) önkormányzati rendelet 2.§ 1) bekezdése, hatályos 2016. 12. 27-től.


� Módosította a 12/2016.(XII.23.) önkormányzati rendelet 2.§ 1) bekezdése, hatályos 2016. 12. 27-től.


� Módosította a 14/2012.(XII.01.) rendelet 6.§-a, hatályos 2012. 12. 01-től


� Módosította a 14/2012.(XII.01.) rendelet 7.§-a, hatályos 2012. 12. 01-től


� Módosította a 14/2012.(XII.01.) rendelet 8.§-a, hatályos 2012. 12. 01-től


� Módosította a 12/2016.(XII.23.) önkormányzati rendelet 1.§ 4) bekezdése, hatályos 2016. 12. 27-től.


� Módosította a 14/2012.(XII.01.) rendelet 9.§-a, hatályos 2012. 12. 01-től


� Módosította a 12/2016.(XII.23.) önkormányzati rendelet 2.§ 1) bekezdése, hatályos 2016. 12. 27-től.


� Jelenleg az MSZ 151/5


� Módosította a 12/2016.(XII.23.) önkormányzati rendelet 2.§ 2) bekezdése, hatályos 2016. 12. 27-től.


� Jelenleg a Közúti közlekedésről szóló 1988. évi I. tv. 42/a §.


� Módosította a 12/2016.(XII.23.) önkormányzati rendelet 2.§ 2) bekezdése, hatályos 2016. 12. 27-től.


� Módosította a 12/2016.(XII.23.) önkormányzati rendelet 2.§ 2) bekezdése, hatályos 2016. 12. 27-től.


� Módosította a 14/2012.(XII.01.) rendelet 10.§-a, hatályos 2012. 12. 01-től


� Módosította a 14/2012.(XII.01.) rendelet 10.§-a, hatályos 2012. 12. 01-től


� Módosította a 14/2012.(XII.01.) rendelet 10.§-a, hatályos 2012. 12. 01-től


� Módosította a 14/2012.(XII.01.) rendelet 10.§-a, hatályos 2012. 12. 01-től


� Módosította a 14/2012.(XII.01.) rendelet 10.§-a, hatályos 2012. 12. 01-től


� Módosította a 12/2016.(XII.23.) önkormányzati rendelet 2.§ 1) bekezdése, hatályos 2016. 12. 27-től.


� Módosította a 14/2012.(XII.01.) rendelet 10.§-a, hatályos 2012. 12. 01-től


� Módosította a 12/2016.(XII.23.) önkormányzati rendelet 1.§ 5) bekezdése, hatályos 2016. 12. 27-től.


� Módosította a 14/2012.(XII.01.) rendelet 11.§-a, hatályos 2012. 12. 01-től


� Módosította a 12/2016.(XII.23.) önkormányzati rendelet 1.§ 5) bekezdése, hatályos 2016. 12. 27-től.


� Módosította a 14/2012.(XII.01.) rendelet 12.§-a, hatályos 2012. 12. 01-től


� Módosította a 14/2012.(XII.01.) rendelet 13.§-a, hatályos 2012. 12. 01-től


� Módosította a 14/2012.(XII.01.) rendelet 13.§-a, hatályos 2012. 12. 01-től


� Módosította a 12/2016.(XII.23.) önkormányzati rendelet 2.§ 1) bekezdése, hatályos 2016. 12. 27-től.


� Módosította a 12/2016.(XII.23.) önkormányzati rendelet 2.§ 1) bekezdése, hatályos 2016. 12. 27-től.


� Módosította a 12/2016.(XII.23.) önkormányzati rendelet 2.§ 1) bekezdése, hatályos 2016. 12. 27-től.


� Módosította a 12/2016.(XII.23.) önkormányzati rendelet 2.§ 3) bekezdése, hatályos 2016. 12. 27-től.





